Beschreibung des Fluggebiets

QUCORE-Route_20260527_7

Erstellt am 27.05.2026

Angelehnt an den Export des DIPUL (Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt) Volumenplaners - Exportiert mit dem QUCORE-QGIS-Plugin

Die folgenden Seiten können in dem Betriebshandbuch in das Kapitel „Fluggebiete“ eingefügt werden.

## Fluggebiet QUCORE-Route_20260527_7

### Beschreibung

Das Fluggebiet mit seinen exakten Koordinaten wurde im QGIS-Planungstool festgelegt und ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Die Abbildungsmitte hat die Koordinaten: N53.972251 E8.479731.

Die Pilotenposition befindet sich bei: N53.827683 E8.791137.

Kommentar: Kein allgemeiner Kommentar zum Projekt.

### Detailausschnitte Start- und Landebereich (ca. 500x500m)

Zur detaillierten Sicherheitsbewertung sind nachfolgend die hochauflösenden Ausschnitte des Start- und Landebereichs (jeweils ca. 500 x 500 m) dargestellt:

Ausschnitt Startbereich (Takeoff / WP 1):

Ausschnitt Landebereich (Landing / WP 6):

### Eingangswerte der Rechnung CV/GRB

Die Berechnung des Contingency Volumens und des Ground Risk Buffers erfolgte gemäss EASA SORA-Leitlinien und LBA-Richtlinien.

Es wurden folgende Parameter verwendet:

- Höhe Fluggebiet H_FG: 100,0 m

- Horizontales Contingency-Volumen Manöver: Anhalten

- Vertikales Contingency Manöver: Übergang in den Sinkflug

- Ground risk buffer manoeuver: 1:1 Regel

UAS Eigenschaften:

- Typ: Multikopter

- Höhenmessung: GPS-basiert

- Maximale Geschwindigkeit im Betrieb (v0): 20.0 m/s

- Maximale erlaubte Windgeschwindigkeit (v_wind): 15.0 m/s

- Charakteristische Dimension (CD): 1.20 m

- Maximaler Nickwinkel: 30.0°

Sicherheitsmanöver und Methoden:

- Horizontales Contingency-Volumen Manöver: Kurve / Anhalten

- Vertikales Contingency Manöver: Sinkflug / Climb

- Ground Risk Buffer Methode: Vereinfachter Ansatz (1:1 Regel)

Annahmen & Unsicherheiten:

- GPS-Ungenauigkeit (S_GPS): 3.0 m

- Positionshaltefehler (S_POS): 3.0 m

- Kartenfehler (S_K): 1.0 m

- Reaktionszeit (t_Reak): 1.0 s

- Höhenmessfehler (barometrisch H_Baro): 1.0 m

- Höhenmessfehler (GPS H_GPS): 4.0 m

- Zusatzentfernung (horizontal): 0.0 m

- Zusatzentfernung (vertikal): 0.0 m

- Schrittweite der Berechnung: 50.0 m

### Zusammenfassung der Sicherheitsgrenzen

Basierend auf der Flugweg-Geometrie und den gewählten Risikoparametern ergeben sich folgende zusammenfassende Schutzbereiche:

- Flight Geography (Halbbreite): 50,0 m

- Contingency Volume (Gesamt-Halbbreite): 87,3 m

- Ground Risk Buffer (Gesamt-Halbbreite): 226,3 m

- Maximale Contingency Deckenhöhe (h_CV): 138,4 m

### Grafisches Profil der Sicherheitsvolumina

Die folgende Grafik veranschaulicht schematisch die geometrische Schachtelung und die Höhenrelationen der berechneten Sicherheitsvolumina (Flight Geography, Contingency Volume und Ground Risk Buffer) in der Draufsicht sowie im Vertikalprofil:

### SORA-Berechnungsergebnisse pro Wegpunkt

Da das Fluggebiet variable Parameter entlang des Flugwegs besitzt, sind die berechneten Puffer und Höhengrenzen für jeden Wegpunkt in der folgenden Tabelle detailliert aufgeführt:

| WP | Position (Lat, Lon) | h_FG (m) | v0 (m/s) | W_FG (m) | CV Rad (m) | GRB Rad (m) | h_CV (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP 1 | 53.83822, 8.76828 | 100.0 | 20.0 | 50.0 | 87.3 | 226.3 | 138.4 |
| WP 2 | 53.85527, 8.78174 | 100.0 | 20.0 | 50.0 | 87.3 | 226.3 | 138.4 |
| WP 3 | 53.96796, 8.64273 | 100.0 | 20.0 | 50.0 | 87.3 | 226.3 | 138.4 |
| WP 4 | 53.99404, 8.52416 | 100.0 | 20.0 | 50.0 | 87.3 | 226.3 | 138.4 |
| WP 5 | 53.99491, 8.25063 | 100.0 | 20.0 | 50.0 | 87.3 | 226.3 | 138.4 |
| WP 6 | 54.18310, 7.91085 | 100.0 | 20.0 | 50.0 | 87.3 | 226.3 | 138.4 |

Bemerkungen: Der Ground Risk Buffer (GRB) schliesst an das Contingency Volume (CV) an und berücksichtigt die ballistische Drift, Gleitflugfähigkeit oder das Absinken per Fallschirm im Falle eines Kontrollverlusts gemäss gewählter Methode.